| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Chú ý: Sinh viên thay bằng QR code của mã số sinh viên (ví dụ: 23119012), có thể tham khảo tại https://barcode.tec-it.com)

Quick question : chapter 6

Lưu ý: Trong mỗi thiết kế yêu cầu sinh viên thực hiện

- Sơ đồ khối (nguyên lý, cấu trúc)

- Bảng trạng thái

- Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog cho module cần thiết kế,

- Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

- Kết quả mô phỏng quá trình kiểm tra, có phân tích

- Module test được đặt tên theo cú pháp: tensv_testbench_tenmodule, ví dụ để test module encoder, sinh viên Nguyen Van An phải đặt tên module test như sau: An_testbench_encoder. Các kết quả mô phỏng phải được chụp màn hình bao gồm cả tên của module test trong đó có tên sinh viên thì mới hợp lệ

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch phát hiện chuỗi bit 1011 trong dữ liệu nối tiếp, trong đó w là dữ liệu vào nối tiếp theo từng xung clock cạnh lên, nếu phát hiện chuỗi nối tiếp 1011 thì ngõ ra y lên mức 1.

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch phát hiện chuỗi bit 1111 trong dữ liệu nối tiếp, trong đó w là dữ liệu vào nối tiếp theo từng xung clock cạnh lên, nếu phát hiện chuỗi nối tiếp 1111 thì ngõ ra y lên mức 1.

- Thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông có 2 ngõ ra cho 2 trụ đèn tín hiệu, thời gian cho mỗi đèn tương ứng là xanh 15s, vàng 5s và đỏ 20s.

- Phát triển từ bài số 3, trong đó mỗi trụ đèn sẽ có 2 led 7 đoạn hiển thị thời gian đếm xuống